ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство систем вентиляции

1. Общие данные

Заказчик: ООО «SAMARQAND SAVDO MARKAZI», ИНН 304871256

Объект: торгово-развлекательный центр, г. Самарканд, ул. Мирзо Улугбека, 44

Стадия: рабочий проект

2. Характеристика помещений

| Наименование помещения | Площадь, м² | Высота, м | Кол-во людей | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый зал 1 этаж | 850 | 4,2 | 220 | розничная торговля |
| Кафе | 180 | 3,5 | 60 | общественное питание, зал |
| Складские помещения | 260 | 5,0 | 6 | хранение товара |
| Санузлы | 55 | 3,0 | 0 | санитарные узлы |

3. Требования к системам

3.1. Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

3.2. Приточный воздух подлежит фильтрации и подогреву в холодный период.

3.3. Санузлы — только вытяжка, с отдельной системой.

3.4. Кратность воздухообмена принять согласно действующим нормам.

3.5. Уровень шума в помещениях не должен превышать нормативный.